Logo du site

Protocole de maintenance des soupapes

Exemple AAMF

Avertissement AAMF : Ce document est un exemple fourni par l’AAMF qui doit être adapté par vos soins à la situation de chaque unité de méthanisation.

Nom de l'unité de méthanisation

Adresse

Noms et numéros du ou des responsables de site

Adresse mail

Protocole établi le :

- Localisation des soupapes

| N° | Ouvrage concerné | Détails localisation | Photo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digesteur 1 | Côté rampe d’accès |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

- Règles à respecter

- Les digesteurs et réservoirs de stockage de biogaz doivent être équipés de dispositifs de sécurité qui empêchent une surpression ou dépression trop importante.

- Les gaz dégagés par les soupapes doivent être déportés au-dessus des installations par une cheminée.

- Les soupapes doivent être protégés du gel.

- Dans le cas de dispositifs hydrauliques, il est nécessaire que le liquide mis en œuvre ne déborde pas en cas de dépression ou de surpression et que lorsque celles-ci disparaissent, il reflue automatiquement.

- Procédure de maintenance des soupapes

Surveillance (Contrôle visuel) : A réaliser lors de la ronde de l’installation (préciser fréquence)

| Quoi | Quand | Qui |
| --- | --- | --- |
| Contrôler le niveau de liquide sur les jauges | Préciser fréquence : Quotidien, hebdo… | Nom personne responsable |
| Ouvrir la soupape et contrôler le bol à l'intérieur : Vérifier qu’il n'est pas cassé ou de travers | Préciser fréquence | Nom personne responsable |
| Contrôler le glycol : Vérifier qu’il est pur pour éviter que les soupapes ne gèlent. Si nécessaire vidange et rempotage de glycol pur. | Début hiver Pendant l’hiver (préciser fréquence) Avant épisodes de gel | Nom personne responsable |

- Signatures

En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance du protocole de chargement / déchargement des matières et des consignes de sécurité de la société Nom du site

Nom et signature de l’entreprise réalisant le transport :